包1：高档便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、基本要求

1、名称：全数字化高档便携式彩色多普勒超声诊断仪

2、数量：1台

3、用途：心脏、腹部、小器官、血管及肌骨的临床应用，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供报关单和商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 包括高频线阵探头1把+凸阵腹部探头1把+阴道腔内探头1把

- 高分辨率医用专业彩色液晶显示屏≥15英寸，高分辨率逐行扫描，≥1024线。

- 所有探头均为宽频多点自动变频探头，探头最大扫描深度和最大穿透深度需达到较高分辨率及较高清晰度。

- 数字化频谱多普勒显示及分析系统

- 数字化能量多普勒成像单元

- 全数字式波束形成器

- 视频和图像处理器

- 高级编码组织谐波技术

- 多波束复合成像技术

- 高分辨率成像技术

- 自适应成像技术

- 心脏多波束成像技术

- 一键自动优化

- 心肌组织多普勒成像

- 穿刺针显像增强技术

- 动态影像，静态影像以MPEG-4、JPEG或BMP格式存储，PC直接读取，无需特殊软件。

- USB接口，可直接读取数据，支持大容量外部闪存卡。

- 双幅无缝拼接。

- 电池最大使用时间≥2小时。

- 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。

以上仅为基本需求，投标人应补充描述所投机型更详细的技术性能和配置以利于用户充分了解。

三、质保期、配件、接口、技术支持、培训

*1、质保期及回访：整机质保期≥5年，自用户最终验收签字之日起计算，提供生产厂家的售后服务承诺。厂家终身维护，维护期只收取零配件费。试用期1个月，若出现无法修复的故障则无条件换货或退货。开机率≥97%，若由于故障停机，保修期将按停机时间相应顺延，顺延方式为：每停机1天，延长7天。停机时间须经双方书面确认。质保期内，厂家工程师至少每季度按厂家维护标准回访保养一次；质保期满后，厂家工程师至少每年按厂家标准保养一次，维保记录留存采购人设备科。

2、配件、备件

2.1 为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

2.2 如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。

3、接口支持：厂家或供应商负责将该台设备接入医院PACS系统所需的技术支持、服务支持及DICOM接口。

4、培训及资料：中标人应提供免费现场技术培训，保证采购人至少5名使用人员正确操作设备的各种功能，培训有记录并留存设备科。向采购人提供一套中文版操作手册和维修手册，书面提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、列出设备主要或易损组件、探头的最优惠供应单价。