包2：高速冷冻离心机用户需求

- 基本要求

- 名称：高速冷冻离心机

- 数量：2台

- 货期：接采购人通知后一个月内

- 其他：知名品牌，若为进口产品，需整机原装进口，供货时必须提供产品报关单和商检证明。

二、主要技术要求

| 序号 | 性能指标 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动系统 | 无碳刷驱动系统 |
| 2 | 离心温度 | 温度控制范围至少包括0-30C |
| 3 | 最高转速 | 离心最高转速≥10000rpm |
| 4 | 离心管容量 | 至少包括3ml和5ml的试管容量 |
| 5 | 离心时间 | 至少包括1min至30min |
| 6 | 转头锁定 | 具备转头自动锁定功能 |
| 7 | 不平衡检测 | 具有自我修正轻微不平衡功能 |
| 8 | 安全性能 | 具有超速、超温保护功能及自动安全门锁功能 |

三、其他商务要求

1、质保期及响应时间：整机全保(所有配件，一次性耗材除外)≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内电话响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后3天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、维保服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年(质保期内至少每季度1次)，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

4、明细报价单中需列明常见损耗件的优惠更换价。