包1：全自动毛细管电泳仪用户需求

一、基本要求

1、名称：全自动毛细管电泳仪

2、数量：1台

3、用途：用于分离及分析血液和体液中血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白、免疫固定蛋白、缺糖基转铁蛋白(CDT)、高分辨率血清蛋白。

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和
(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 检测项目包括：血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白、糖缺失转铁蛋白、尿免疫分形、HR(血清)及免疫球蛋白等。

- 血红蛋白电泳：标本红细胞无需洗涤前处理，可原管直接上机，结果无需人工修图。

- 检测速度：血清蛋白分析≥90测试/小时，血红蛋白分析>35测试/小时。

- 检测通道：≥8条并行毛细管通道同时运行。

- 进样部分：所有项目标本不需前处理，原试管连续进样，可原管带帽上机操作，样品自动混匀，可同时进样≥100个样本，机内吸样、自动稀释。

- 控制单元：对电泳过程全程精确温控、自动液面水平监测、温度/气路/光路检测、自动冲洗及自动锁功能。

- 软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统。

- 报告系统：可编辑多种中文报告单，可储存>10万名患者报告和图谱。

- 条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别。

- 质控系统：具有正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计。

- 电脑不低于以下配置：双核CPU≥3.2GHz；内存≥4G，DDR3，1333MHz；≥1TB硬盘；DVD光驱；≥17寸液晶显示器，配高速激光打印机。

投标人除对以上要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单、配套试剂情况以全面展示产品功能及组成。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机原厂全保(所有零配件、一次性耗材除外)≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，12小时内到达现场维修。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供生产厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

▲4、试剂及主要配件：必须提供配套试剂、主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考，试剂报价表至少包含：试剂注册名称、包装规格、单价、注册证号等信息。

5、中标人或生产商免费提供该机接入LIS(检验系统)所需的技术、服务支持和接口费用。