包1：纤维鼻咽喉镜用户需求

一、基本要求

1、名称：纤维鼻咽喉镜

2、数量：2套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 视野角≥85°直视；

- 观察景深3mm～50mm；

- 弯曲度：弯曲角上(U)＞120°，下(D) ＞120°；

- 尖端部：外径Φ＜5mm；

- 插入管：外径比尖端部稍粗；

- 钳子管道：内径Φ＜2.5mm；

- 有效长＞360mm；

- 全防水，目镜放大≥35倍。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维鼻咽喉镜主体 | 1 | 条 |
| 2 | 管道清洗刷 | 2 | 把 |
| 3 | 活检口清洗刷 | 2 | 把 |
| 4 | 活检钳 | 2 | 把 |
| 5 | 插钳口盖帽 | 5 | 只 |
| 6 | 手动测漏器 | 1 | 套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。

包2：体外循环连续血气监测系统用户需求

一、基本要求

1、名称：体外循环连续血气监测系统

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

可持续实时监测至少以下参数，性能稳定：

1、动脉血气的氧分压PaO2，可测≥1KPa；

2、动、静脉血温，测量范围10℃～45℃；

3、静脉连续血氧饱和度，测量范围40%～100%；

4、静脉血红蛋白，测量范围5.0g/dl～15.0 g/dl；

5、红细胞压积动脉，测量范围15%～50%；

投标人除对以上基本要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单、配套耗材情况以全面展示产品功能及组成。

包3：微创胸外科手术器械

一、基本要求

1、名称：微创胸外科手术器械

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后一个月内

二、主要技术要求(达到或优于)

| 序号 | 产品名称 | 主要规格描述 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺叶钳A | 双关节无齿，≥250mm | 1把 |  |
| 2 | 肺叶钳B | 双关节有齿，≥250mm | 1把 |  |
| 3 | 胸腔止血钳A | 双关节无损大弯分离钳≥250mm | 1把 |  |
| 4 | 胸腔止血钳B | 双关节无损小弯分离钳≥250mm | 1把 |  |
| 5 | 胸腔组织钳A | 双关节无损直角钳≥250mm | 1把 |  |
| 6 | 胸腔组织钳B | 小头钳，≥250mm | 1把 |  |
| 7 | 剪刀(弯） | 3*250mm | 1把 |  |
| 8 | 分离钳 | 直角，3*250mm | 1把 |  |
| 9 | 抓钳A | 槽孔，3*250mm | 1把 |  |
| 10 | 抓钳B | 无损伤，3*250mm | 1把 |  |
| 11 | 抓钳C | 钝头，3*250mm | 1把 |  |
| 12 | 抓钳D | 肠钳，3*250mm | 1把 |  |
| 13 | 抓钳E | 小抓钳，3*250mm | 1把 |  |
| 14 | 冲吸器 | 3*250mm | 1把 |  |
| 15 | 分离抓钳 | 3*250mm | 1把 |  |
| 16 | 持针钳 | 3*250mm | 1把 |  |
| 17 | 打结棒（推结器） | 3*250mm | 1把 |  |

三、其他商务要求(适用于所有包组)

1、▲质保期及维修响应时间：整机(含耗损件)原厂免费质保期≥3年(其中手术器械质保≥2年)，自采购人验收合格之日起计，正版软件终身免费升级，开机率≥98%，若因售后单位原因造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)；售后服务单位在接到设备出现故障通知后，2小时内响应，12小时内现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接采购人通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室。

3、售后服务承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，质保期内至少每季度1次，保修期外至少每年1次按厂家保养标准回访免费做一次全面保养，工程师免费上门服务，仅收取零配件成本费用。

5、▲相关配件：投标人应提供该机易损件的最优惠价格供评标及日后选购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔进口品牌≤壹年，国产品牌≤半年。

6、装机调试至正常运行后1个月内为观察期，若观察期内出现无法修复的故障则无条件更换同品牌同型号整机(适用于包1、包2)。

7、备件供应要求：在广东地区有专业的维修工程师和维修点及国内有零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。