日间手术室改造需求

日间手术室保证三通道：医务人员通道、接收病人通道、与污物通道。最终布局包括换鞋区、谈话间、药品间、无菌间、复苏室、三个手术间。具体改动措施为：

1.妇科门诊诊室与阴超室走廊，平行医技梯位置设置两道电动门，为接收病人通道的门口和缓冲区域，该区域平行的妇科诊室变成换鞋区和谈话间。

2.靠医技梯的一排诊室由外向里依次改造为简易护士站、药品间、复苏室、无菌物品间。并在该侧设计一个外科洗手池。

3.对侧一排诊室则改造为3间手术间，后设污物通道，最终污物通道打通妇科门诊手术室的污物通道。为了尽量争取手术间的面积，申请将该侧手术间的最后一堵墙贴近靠近污物通道的那个宫腔镜室的后门，宫腔镜室该门可以不开。

4.设计公司需对本项目手术器材安装一并设计。